Лекция 1 
Метрология. Зачем нужна?
Чтобы мерить 0_0
Но системы измерения разные -_-
Единые 7 единиц измерения из которых идут производные

Основные единицы СИ:

- Метр (\(м\)) — длина.

- Килограмм (\(кг\)) — масса.

- Секунда (\(с\)) — время.

- Ампер (\(А\)) — сила электрического тока.

- Кельвин (\(К\)) — термодинамическая температура.

- Моль (\(моль\)) — количество вещества.

- Кандела (\(кд\)) — сила света

Основные виды метрологии:

- Научная метрология: занимается фундаментальными вопросами: разработкой, хранением и совершенствованием эталонов единиц физических величин.

- Прикладная (техническая) метрология: изучает вопросы практического применения средств измерений в промышленности и других отраслях для обеспечения качества.

- Законодательная метрология: включает нормы и требования, установленные государством для обеспечения единства измерений (поверка, калибровка, лицензирование).

Классификация измерений:

- По характеру изменения величины: статические (измеряемая величина постоянна) и динамические (величина меняется во времени).

- По способу получения результата: прямые (непосредственно с прибора), косвенные (через зависимость с другими величинами), совокупные и совместные.

- По условиям точности: максимальной точности (эталонные), технические.

Методы измерений:

- Метод непосредственной оценки: значение определяется по отсчетному устройству.

- Метод сравнения с мерой: сравнение измеряемой величины с эталонной (нулевой, замещения, дифференциальный).

- Контактный/бесконтактный: по принципу взаимодействия с объектом. 
Метрология структурируется по субъектам (кто осуществляет) и объектам (что измеряется/исследуется), охватывая уровни от международных стандартов до производственных измерений. Субъекты включают государственные центры и службы, а объектами являются физические величины, измерения и эталоны.

Уровни субъектов метрологии:

- Международный уровень: Организации, обеспечивающие единство измерений в мировом масштабе.

- Государственный уровень: Государственные научные метрологические центры (ГНМЦ) и территориальные органы Госстандарта РФ.

- Уровень юридических лиц: Метрологические службы предприятий (МС), обеспечивающие точность при производстве и контроле продукции.

Уровни/объекты метрологии:

- Фундаментальная (научная) метрология: Разработка эталонов, изучение физических констант.

- Законодательная метрология: Установление обязательных требований к измерениям, эталонам и средствам измерений (СИ) для обеспечения безопасности.

- Прикладная (практическая) метрология: Техническое применение СИ, методы измерений, калибровка.

Объекты измерений:

- Физические величины: Свойства объектов, процессов или явлений, которые можно измерить (масса, длина, время, давление и др.).

- Виды измерений: Статические (величина постоянна) и динамические (величина изменяется во времени).

Лекция 2

Измерение — это процесс сравнения физической величины опытным путем с эталоном (единицей величины) с помощью специальных технических средств. Оно представляет собой совокупность действий, направленных на получение количественного значения (числа), выражающего отношение измеряемой величины к однородной, принятой за единицу. Измерение — основа научного познания и техники, преобразующая качественные свойства в количественные.

Методы измерения — это

совокупность приемов использования принципов и средств измерений для нахождения значений величин. Основные методы включают прямые (непосредственно по прибору) и косвенные (через зависимые величины) измерения, а также методы сравнения с мерой (нулевой, замещения, совпадения). Выбор метода зависит от требуемой точности и физической природы измеряемого объекта.

Ниже приведена классификация основных методов измерений:

1. По способу получения результата

- Прямой метод: Значение физической величины определяют непосредственно по отсчетному устройству прибора (например, измерение длины линейкой, силы тока амперметром).

- Косвенный метод: Искомое значение определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, полученными прямым методом (например, определение плотности тела по его массе и объему:

- ).

2. По способу сравнения с мерой

- Метод непосредственной оценки: Значение величины определяют по шкале прибора прямого действия (термометр, манометр).

- Метод сравнения с мерой: Измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Имеет разновидности:

  - Нулевой метод: Результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля (например, мост постоянного тока).

  - Метод замещения (замещение): Измеряемую величину замещают мерой с известным значением, сохраняя условия неизменными (например, взвешивание по методу Борда).

  - Метод совпадений (нониусный): Разность между измеряемой величиной и мерой определяют, используя совпадение отметок шкал (например, измерение штангенциркулем).

3. По условиям измерения

- Контактный метод: Чувствительный элемент прибора приходит в контакт с объектом измерения (например, измерение температуры термометром).

- Бесконтактный метод: Чувствительный элемент не касается объекта (например, пирометрия, лазерное сканирование).

4. В зависимости от используемых средств

- Инструментальный: Используются технические средства.

- Органолептический: Оценка основана на органах чувств человека.

- Экспертный: Оценка на основе суждений группы специалистов.

- Эвристический: Основан на интуиции и опыте.

5. По характеру изменения величины

- Статические: Измерение величины, принимаемой за неизменную во времени.

- Динамические: Измерение меняющейся во времени величины.

Класс точности — это обобщенная метрологическая характеристика средства измерений (прибора, инструмента), определяющая максимально допустимые основные и дополнительные погрешности. Он указывает, насколько точно прибор может измерять, и обычно обозначается в процентах от диапазона измерений или значения, где меньшее число означает более высокую точность.

Субъекты измерения в метрологии — это физические и юридические лица, осуществляющие метрологическую деятельность, включая измерения, калибровку и поверку приборов. К основным субъектам относятся метрологические службы, государственные органы (например, Госстандарт РФ, ГМС), международные организации, а также специалисты, проводящие измерения.

Лекция 3

...

...

...

...

...

...

Лекция 9 мб