БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

по теме: «Изучение паспорта цифрового измерительного прибора»

Проверил: ст. преподаватель Гребенюк Е.В.

Выполнил: студент группы 606-22

Демьянцев Виталий Владиславович

Сургут 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: изучить основные характеристики цифровых измерительных приборов на примере универсального вольтметра и цифровых мультиметров.

Задачи:

·	Определить классификационные признаки исследуемых средств измерений

·	Изучить метрологические характеристики приборов

·	Оформить отчёт по результатам работы

Оборудование:

·	Цифровой мультиметр MY60

·	Цифровой мультиметр UT-55

·	Универсальный цифровой вольтметр В7-58/2

·	Паспорта и руководства по эксплуатации приборов

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- Изучение паспорта вольтметра В7-58/2

  - Классификационные признаки

Анализ документации позволяет отнести прибор к конкретному типу средств измерений. Классификация проводится по нескольким ключевым признакам, включая вид выходной величины и метрологическое назначение. Определение этих признаков необходимо для выбора правильной методики поверки и области применения прибора.

Таблица 1 – Классификационные признаки СИ (В7-58/2)

| Классификационный признак | Характеристика |
| --- | --- |
| По видам | Измерительный прибор |
| По виду выходной величины | Цифровой |
| По форме представления информации | Показывающий (светодиодный индикатор) |
| По метрологическому назначению | Рабочее средство измерений (РСИ) |
| По условиям применения | Стационарный (питание от сети 220 В) |

  - Основные метрологические характеристики

После определения классификационных признаков целесообразно перейти к рассмотрению метрологических характеристик. Именно они определяют точность и возможности прибора при проведении измерений. Высокое входное сопротивление прибора обеспечивает минимальное влияние на измеряемую цепь при проведении измерений напряжения.

Таблица 2 – Метрологические характеристики В7-58/2

| Измеряемая величина | Диапазон измерений | Основная погрешность | Входное сопротивление |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 0,1 мВ – 1000 В | ±(0,5–1,5)% | (10±0,5) МОм |
| Переменное напряжение | 0,1 мВ – 700 В | ±1,5% (20 Гц – 20 кГц) | (10±0,5) МОм |
| Постоянный ток | до 10 А | ±(0,8–2,0)% | — |
| Переменный ток | до 10 А | — | — |
| Сопротивление | до 20 МОм | ±0,8% | — |
| Разрешающая способность | 3½ разряда (1999 отсчетов) | Входная емкость | не более 50 пФ |

  - Условия эксплуатации и общие данные

Помимо метрологических параметров, важными являются условия эксплуатации, которые влияют на долговечность и безопасность работы с прибором. Соблюдение температурного режима и требований электробезопасности (класс защиты) является обязательным условием для предотвращения отказов и обеспечения точности измерений. Надежность прибора подтверждается высокой наработкой на отказ, составляющей не менее 15000 часов непрерывной работы

Таблица 3 – Эксплуатационные данные В7-58/2

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Электропитание | 220±22 В, 50±1 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 6 В·А |
| Класс защиты по электробезопасности | Класс I (ГОСТ 26104-89), заземление через вилку |
| Рабочая температура | от +5 до +40 °С |
| Габаритные размеры | не более 242×245×70 мм |
| Масса | не более 1,3 кг |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Наработка на отказ | не менее 15000 ч |
| Гарантийный срок | 18 месяцев |

- Изучение паспорта мультиметра MY-60

  - Классификационные признаки

Мультиметр MY-60 представляет собой многофункциональный прибор, сочетающий в себе возможности вольтметра, амперметра и омметра. Его классификация имеет особенности, связанные с портативным исполнением и автономным питанием, что отражено в нижеприведённой таблице.

Таблица 4 – Классификационные признаки СИ (MY-60)

| Классификационный признак | Характеристика |
| --- | --- |
| По видам | Измерительный прибор |
| По виду выходной величины | Цифровой |
| По форме представления информации | Показывающий (ЖК-дисплей) |
| По метрологическому назначению | Рабочее средство измерений (РСИ) |
| По условиям применения | Портативный (автономное питание) |

  - Основные метрологические характеристики

Ключевым преимуществом мультиметра является возможность измерения широкого спектра физических величин. В таблице сведены основные диапазоны и погрешности для каждой функции.

Таблица 5 – Метрологические характеристики MY-60

| Измеряемая величина | Диапазон измерений | Основная погрешность | Входное сопротивление |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 0,1 мВ – 1000 В | ±(0,5–0,8)% ±1 ед.сч. | 10 МОм |
| Переменное напряжение | 0,1 мВ – 700 В | ±(0,8–1,2)% ±3 ед.сч. | 10 МОм |
| Постоянный ток | 1 мкА – 10 А | ±(0,8–2,0)% ±1–5 ед.сч. | — |
| Переменный ток | 1 мкА – 10 А | ±(1,0–3,0)% ±3–7 ед.сч. | — |
| Сопротивление | 0,1 Ом – 200 МОм | ±(0,8–5,0)% ±1–10 ед.сч. | — |
| Емкость | 1 пФ – 20 мкФ | ±4,0% ±3 ед.сч. | — |
| Температура | -20°C – +1000°C | ±(1,0–5,0)% | — |
| Разрешающая способность | 3½ разряда (1999 отсчетов) | Время измерения | 2–3 с |

  - Условия эксплуатации и общие данные

Для корректной работы прибора необходимо учитывать условия окружающей среды. Питание от батареи 9 В требует контроля заряда, а класс защиты II обеспечивает безопасность без заземления.

Таблица 6 – Эксплуатационные данные MY-60

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Электропитание | Батарейка 9 В (NEDA 1604, 6F22) |
| Класс защиты по электробезопасности | Класс II (двойная изоляция) |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °С |
| Температура хранения | от -10 до +50 °С |
| Габаритные размеры | 91×189×31,5 мм |
| Масса | 310 г (с батарейкой) |
| Автоотключение питания | Через 40 минут |
| Предохранитель | F 200 мА/250 В |

- Изучение паспорта мультиметра UNI-T UT55

  - Классификационные признаки

Прибор UNI-T UT55 относится к цифровым мультиметрам серии UT50. Классификационные признаки схожи с предыдущим прибором, но есть отличия в стандартах безопасности и функциях.

Таблица 7 – Классификационные признаки СИ (UT55)

| Классификационный признак | Характеристика |
| --- | --- |
| По видам | Измерительный прибор |
| По виду выходной величины | Цифровой |
| По форме представления информации | Показывающий (ЖК-дисплей) |
| По метрологическому назначению | Рабочее средство измерений (РСИ) |
| По условиям применения | Портативный (автономное питание) |

  - Основные метрологические характеристики

Метрологические характеристики UT55 имеют особенности в диапазонах тока и сопротивления. Точность указана для температуры 23 °C ± 5 °C, что важно учитывать при высокоточных измерениях. Погрешность нормируется в процентах от измеряемого значения с добавлением единиц младшего разряда.

Таблица 8 – Метрологические характеристики UT55

| Измеряемая величина | Диапазон измерений | Основная погрешность | Входное сопротивление |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 0,1 мВ – 1000 В | ±(0,5%+1) – ±(0,8%+2) | 10 МОм |
| Переменное напряжение | 0,1 мВ – 750 В | ±(0,8%+3) – ±(1,2%+3) | 10 МОм |
| Постоянный ток | 0,01 мкА – 20 А | ±(0,8%+1) – ±(2%+5) | — |
| Переменный ток | 0,1 мкА – 20 А | ±(1%+3) – ±(3%+7) | — |
| Сопротивление | 0,1 Ом – 200 МОм | ±(0,8%+1) – ±[5%(-10)+10] | — |
| Емкость | 1 пФ – 20 мкФ | ±(4%+3) | — |
| Частота | 2 кГц – 20 кГц | ±(1,5%+5) | — |
| Разрешающая способность | 3½ разряда (1999 отсчетов) | Категория перенапряжения | CAT I 1000 В / CAT II 600 В |

  - Условия эксплуатации и общие данные

Эксплуатационные данные включают в себя не только физические параметры, но и требования к безопасности. Прибор соответствует международному стандарту IEC 61010, что подтверждается маркировкой категории перенапряжения CAT II. Наличие функции автоотключения питания способствует экономии ресурса батареи.

Таблица 9 – Эксплуатационные данные UT55

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Электропитание | 9 В (NEDA 1604 или 6F22 или 006P) |
| Класс защиты по электробезопасности | Класс II (двойная изоляция, IEC 61010) |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °С |
| Температура хранения | от -10 до +50 °С |
| Влажность | макс. 80% (до 31°С), линейно до 50% (40°С) |
| Габаритные размеры | 190×88×34 мм |
| Масса | ~270 г (прибор), ~550 г (с холстером) |
| Автоотключение питания | Через 15 минут (только UT53/54/55) |
| Предохранитель | 315 мА/250 В (быстродействующий) |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены паспорта и руководства по эксплуатации трёх цифровых измерительных приборов: универсального вольтметра В7-58/2, мультиметра MY-60 и мультиметра UNI-T UT55.

На основании проведённого анализа можно сделать следующие выводы:

- Классификация: Все исследуемые приборы относятся к цифровым средствам измерений (СИ) показывающего действия и являются рабочими средствами измерений (РСИ). Они предназначены для воспроизведения и хранения единицы величины с целью передачи её размера измеряемому объекту.

- Конструктивные особенности:

- Вольтметр В7-58/2 является стационарным прибором сетевого питания (Класс защиты I), что ограничивает его применение лабораторными условиями, но обеспечивает высокую стабильность измерений.

- Мультиметры MY-60 и UT55 являются портативными приборами с автономным питанием (Класс защиты II), что позволяет использовать их в полевых условиях. Прибор UT55 обладает дополнительными функциями безопасности (категория перенапряжения CAT II 600 В).

- Метрологические характеристики:

- Все приборы имеют дискретность отсчёта 3½ разряда (1999 отсчётов).

- Диапазоны измерений основных величин (напряжение, ток, сопротивление) у приборов сопоставимы, однако мультиметры обладают расширенным функционалом (измерение ёмкости, температуры, частоты, проверка полупроводников).

- Основная погрешность измерений находится в пределах от ±0,5% до ±5,0% в зависимости от диапазона и измеряемой величины, что соответствует классу точности рабочих приборов.

- Эксплуатация: Межповерочный интервал для всех приборов составляет 1 год, что требует периодической метрологической аттестации для поддержания статуса рабочего СИ. Условия эксплуатации (температура, влажность) у портативных приборов более широкие по сравнению со стационарным вольтметром.

- Документация: Структура изученных руководств по эксплуатации соответствует общим требованиям ГОСТ 2.601-2019 и содержит необходимые разделы: назначение, технические характеристики, меры безопасности, комплектность и условия хранения.

Таким образом, цель работы достигнута: основные характеристики цифровых измерительных приборов изучены, классификационные признаки определены, отчёт оформлен в соответствии с требованиями нормативной документации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОСТ 7.32-2017.  Отчет о научно-исследовательской работе. М., 2017. 26 с. [Электронный ресурс] — URL: https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/616472/mod_resource/content/1/7.32-2017.pdf (дата обращения 19.02.2026).