БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

по теме: «Изучение паспорта цифрового измерительного прибора»

Проверил: ст. преподаватель Гребенюк Е.В.

Выполнил: студент группы 606-22

Демьянцев Виталий Владиславович

Сургут 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: экспериментальное определение основных классификационных признаков применяемых средств измерений; экспериментальное определение вероятностно-статистической модели результатов измерения путем построения гистограммы; обработка результатов наблюдений по методике ГОСТ 8.736-2011.

Задачи:

- Выполнить многократные измерения сопротивления партии резисторов с помощью двух различных цифровых мультиметров.

- Зафиксировать условия проведения измерений.

- Построить гистограммы распределения результатов наблюдений для анализа закона распределения случайной погрешности.

- Рассчитать основные статистические характеристики результатов измерений (среднее арифметическое и оценку среднего квадратического отклонения результата измерения).

- Проанализировать полученные результаты и сделать вывод о наличии и характере погрешности для каждого резистора.

Объектами исследования являлись пять резисторов различных номиналов и два цифровых мультиметра, классификационные признаки которых были изучены в ходе предыдущей лабораторной работы.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- Условия проведения измерений

Измерения проводились в лабораторных условиях. В качестве средств измерения использовались два портативных мультиметра.

- Результаты наблюдений

В ходе работы были проведены две серии по 10 независимых измерений для каждого из пяти резисторов (сначала одним прибором, затем вторым). Номиналы резисторов и результаты прямых измерений сопротивления представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 — Результаты наблюдений (Первый мультиметр)

| № | Цвет | Номинал | Замер 1 | Замер 2 | Замер 3 | Замер 4 | Замер 5 | Замер 6 | Замер 7 | Замер 8 | Замер 9 | Замер 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1К5 | 1,5кОМ | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,5 | 1,49 | 1,51 | 1,48 | 1,5 | 1,52 | 1,47 |
| 2 | 56К | 56кОМ | 56,8 | 58 | 56,8 | 56,5 | 54,5 | 56,8 | 58 | 56,8 | 54,5 | 57,8 |
| 3 | ОКБЗ | 31ГОм | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,3 |
| 4 | ЗКЧКК | 5,1кОМ | 5,07 | 5,03 | 4,9 | 5,28 | 5,03 | 5,12 | 5 | 4,98 | 5,18 | 5,06 |
| 5 | КЧОС | 10кОМ | 10,3 | 10,2 | 10,15 | 10,4 | 10,38 | 10,22 | 10,31 | 10,27 | 10,18 | 10,35 |

Таблица 2 — Результаты наблюдений (Второй мультиметр)

| № | Цвет | Номинал | Замер 1 | Замер 2 | Замер 3 | Замер 4 | Замер 5 | Замер 6 | Замер 7 | Замер 8 | Замер 9 | Замер 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1К5 | 1,5кОМ | 1,5 | 152 | 148,00 | 149 | 151 | 150 | 153 | 147 | 150 | 152 |
| 2 | 56К | 56кОМ | 5,4 | 552 | 560 | 548 | 562 | 555 | 550 | 551 | 555 | 548 |
| 3 | ОКБЗ | 31ГОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗКЧКК | 5,1кОМ | 5 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5 | 4,9 | 52 |
| 5 | КЧОС | 10кОМ | 10 | 9,98 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 10 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 100 |

- Построение гистограмм распределения

Для визуальной оценки закона распределения случайной погрешности были построены гистограммы для результатов измерений каждого резистора. Анализ формы гистограмм позволяет сделать предварительные выводы о характере рассеяния результатов.

(должен быть вставлен скриншот гистограммы, построенной, например, в Excel)

- Расчет характеристик результатов измерений

Обработка результатов наблюдений производилась по методике ГОСТ 8.736-2011. Для каждого резистора и для каждого прибора были рассчитаны:

Среднее арифметическое значение (A), принимаемое за результат измерения, по формуле (1):

A=i=1nXin

Оценка среднего квадратического отклонения результата измерения S(A) (характеристика случайной погрешности среднего), по формуле (2):

SA=i=1n(Xi-A)2n(n-1)

где n=10 (число наблюдений).

Результаты расчетов представлены в сводной таблице 3.

Таблица 3 — Рассчитанные характеристики результатов измерений

|  |  | Первый мультиметр |  | Второй мультиметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номинал | Ã | S(Ã) | Ã | S(Ã) |
| 1 | 1,5кОМ | 1,506 | 0,007 | 1,502 | 0,006 |
| 2 | 56кОМ | 56,650 | 0,399 | 55,210 | 0,201 |
| 3 | 31ГОм | 0,320 | 0,004 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 4 | 5,1кОМ | 5,065 | 0,034 | 5,020 | 0,042 |
| 5 | 10кОМ | 10,276 | 0,027 | 10,078 | 0,039 |

Анализ погрешностей:

- Резистор 1 (1,5 кОм):

Первый мультиметр: Ã = 1,506 кОм, что немного выше номинала на 0,006 кОм.

Второй мультиметр: Ã = 1,502 кОм, выше номинала на 0,002 кОм.

Вывод: наблюдается незначительная систематическая погрешность в сторону завышения. Малые значения S(Ã) указывают на высокую согласованность измерений и низкую случайную составляющую погрешности.

- Резистор 2 (56 кОм):

Первый мультиметр: Ã = 56,650 кОм, превышение номинала на 0,650 кОм.

Второй мультиметр: Ã = 55,210 кОм, ниже номинала на 0,790 кОм.

Вывод: заметна систематическая погрешность между приборами. S(Ã) второго мультиметра меньше, чем у первого, что говорит о более стабильных повторных измерениях, хотя расхождение средних значений приборов больше.

- Резистор 3 (31 ГОм):

Первый мультиметр: Ã = 0,320 ГОм, слегка выше номинала.

Второй мультиметр: измерения отсутствуют (#ДЕЛ/0!).

Вывод: второй мультиметр не способен измерять сопротивления такого порядка. Первый прибор показывает приемлемый результат, а случайная погрешность мала.

- Резистор 4 (5,1 кОм):

Первый мультиметр: Ã = 5,065 кОм, выше номинала на 0,065 кОм.

Второй мультиметр: Ã = 5,020 кОм, превышение номинала на 0,020 кОм.

Вывод: оба прибора демонстрируют хорошую точность. Систематическая погрешность незначительна, а значения S(Ã) указывают на устойчивость результатов измерений.

- Резистор 5 (10 кОм):

Первый мультиметр: Ã = 10,276 кОм, превышение номинала на 0,276 кОм.

Второй мультиметр: Ã = 10,078 кОм, выше номинала на 0,078 кОм.

Вывод: оба прибора дают слегка завышенные результаты. Случайная погрешность второго мультиметра чуть выше, что может быть связано с особенностями схемотехники или калибровкой на данном диапазоне сопротивлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель: экспериментально определены статистические характеристики результатов многократных измерений сопротивления пяти резисторов с использованием двух цифровых мультиметров.

На основании проведённого анализа можно сделать следующие выводы:

Классификация средств измерений: В работе применялись два цифровых мультиметра, классификационные признаки которых подтверждены в ходе работы.

Статистическая обработка: Согласно ГОСТ 8.736-2011 для каждой серии измерений были вычислены средние арифметические значения и оценки средних квадратических отклонений. Значения S(Ã) отражают величину случайной погрешности среднего результата.

Анализ погрешностей:

- Систематическая погрешность присутствует во всех измерениях, так как средние значения несколько отличаются от номиналов резисторов.

- Приборная погрешность является доминирующей: разница в результатах между двумя мультиметрами для одного и того же резистора (например, для 56 кОм) превышает разброс отдельных измерений, что указывает на особенности калибровки и схемотехники приборов.

- Случайная погрешность относительно невелика, о чём свидетельствуют небольшие значения S(Ã). Наибольший разброс наблюдается у резистора 5,1 кОм при измерении вторым мультиметром.

Общий вывод: Оба мультиметра пригодны для проведения технических измерений. Для получения достоверных результатов с известной погрешностью необходимо учитывать индивидуальные метрологические характеристики каждого прибора, выявленные в ходе многократных измерений. Наилучшее совпадение с номинальными значениями и минимальную случайную погрешность показал первый мультиметр для большинства резисторов, за исключением резистора 10 кОм, где более точные результаты дал второй мультиметр.

Таким образом, цель лабораторной работы достигнута, задачи выполнены, отчёт оформлен в соответствии с требованиями нормативной документации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОСТ 7.32-2017.  Отчет о научно-исследовательской работе. М., 2017. 26 с. [Электронный ресурс] — URL: https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/616472/mod_resource/content/1/7.32-2017.pdf (дата обращения 05.03.2026).

ГОСТ 8.736-2011. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения. — М.: Стандартинформ, 2013. [Электронный ресурс] — URL: https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/933378/mod_assign/introattachment/0/8.736-2011%20%282%29.pdf?forcedownload=1 (дата обращения 05.03.2026).